在控制柜右边找到SD卡的盖子，取下螺丝。

取下SD卡。

打开RobotStudio（建议版本大于等于6.07，实测6.04版本没有格式化选项），点击在线。

点击安装管理器。

点击恢复磁盘。

直接关闭警告窗口。

把滚动条拉到最上面找到Clean Disk。

点击Write Disk（写入磁盘）。

当提示Please insert SD card into your computer（请将SD卡插入电脑）时将SD卡插入到电脑上

等待软件识别SD卡，识别好后会出现一个弹窗（大概意思是：你的磁盘将会清空，此过程无法撤销，你想继续吗？），点击是。

等待进度条完成。

当出现Please remove SD card from your computer（将SD卡移除）时将SD卡从电脑上取下，装回控制柜上，然后开机。

等待示教器上出现下面图案时，SD卡的格式工作已经完成了，接下来就要为格式的SD卡装上系统，装系统的详细流程请看《ABB机器人重装系统》。